LMV324AILQ对射光电传感器
PCB 结构与电子设计说明书

1. 文档目的与适用范围

- 产品型号：LMV324AILQ光电对射光电传感器

- 版本：20260920

- 编写日期：2026/9/20

- 适用范围：发射端版本

2. 机械结构与板框尺寸

按照提供的板框图进行设计（定位孔孔径、位置与接收板一致）。PCB板厚度为1mm，优先使用2层板；若2层板不满足要求则改为4层板。

3. 光学要求

- 发射管发光中心必须与 TX 透光孔中心对齐。

- 指示灯与指示灯灯罩对应。

4. PCB设计

- 1、焊线焊盘：位于板框的底部。

- 2、烧录pin：支持4p测试夹具或探针烧录，建议采用1.25pin间距，VCC和GND应错开，烧录的焊点要放在发射管的背面。

- 3、双电源设计：通过0R电阻（0805封装）来确认用LDO电源还是外部电源（即VIN）

- 4、指示灯：与现有指示灯一致（顶部和底部各2个指示灯）

- 5、发射管串联的电阻：采用0805或1206封装，可以先用0805封装

- 6、MCU：位于板子上半部，以便铜箔保护

- 7、三极管：用SOT-23封装，以共用元器件

- 8、LDO：SOT-89封装

5. 布局、屏蔽与可靠性要求

- 1、发射端无特殊硬性要求，信号线和输出pwm不要相互串扰即可。

- 2、屏蔽铜箔焊点：与接收端焊点位置一致，为此芯片要位于板子的上半侧

- 3、限位：板框图已经给出限位，注意避开。